Nr  -- Amperaj -- Consumator
1 	Liberă
2 	30 A 	Aeroterma, scaunele faţă încălzite
3 	40 A 	Luneta încălzită
4 	Liberă
5 	Liberă
6 	10 A 	Faza scurtă dreaptă, dispozitivul de reglare a distanţei de iluminare a farurilor
7 	10 A 	Lămpile de poziţie dreapta faţă şi spate, lampa numărului de înmatriculare
8 	10 A 	Faza lungă dreapta
9 	30 A 	Instalaţia de spălare a farurilor
10 	15 A 	Claxonul
11 	20 A 	Inchiderea centralizată
12 	15 A 	Farurile de ceaţă
13 	7,5 A 	Info-Display
14 	30 A 	Stergătoarele de parbriz, trapa electrică (Coupé)
15 	7,5 A   Geamuri electrice, trapa electrică, sistemul de avertizare antifurt,
oglinzile exterioare reglabile electric"
16 	10 A	 Lampa spate de ceaţă
17 	30 A 	Geamuri electrice 
18 	7,5 A   Lampa numărului de înmatriculare, dispozitivul de reglare a distanţei de
iluminare a farurilor
19	 Liberă
20 	30 A 	Geamuri electrice 
21 	7,5 A   Contactul la cheie, sistemul de avertizare antifurt, radioul, sistemul Infotainment, sistemul de navigaţie"
22 	15 A " 	Semnalizarea de avarie, Info-Display, computerul de bord, becurile de control, sistemul Infotainment"
23 	10 A 	ABS, servodirecţia
24 	10 A 	Faza scurtă stânga, dispozitivul de reglare a distanţei de iluminare a farurilor
25 	10 A 	Lămpile de poziţie stânga faţă şi spate, lampa numărului de înmatriculare
26 	10 A	 Faza lungă stânga
27 	Liberă
28 	7,5 A 	Iluminarea habitaclului
29 	10 A 	Semnalizarea de avarie, iluminarea habitaclului, cutia automată de viteze
30 	30 A 	Trapa electrică
31 	Liberă
32 	10 A 	" Iluminarea exterioară pe timpul zilei (Scandinavia), sistemul de control 
al aprinderii farurilor, sistemul de avertizare antifurt"
33 	20 A 	Terminalul 30: alimentare remorcă, priză pentru accesorii (ZAFIRA)
34 	20 A 	" Magazia de CD-uri, Info-Display, radioul, sistemul Infotainment, 
sistemul de navigaţie"
35 	10 A 	Cutia automată de viteze, instalaţia de răcire a motorului, instalaţia de climatizare
36 	15 A 	Scaunele faţă încălzite, bricheta
37 	Liberă
38 	10 A 	Lămpile de frână, cutia automată de viteze, Info-Display, Cruise Control
39 	7,5 A	Cutia automată de viteze, instalaţia de răcire a motorului, instalaţia de climatizare
40 	7,5 A 	Instalaţia de răcire a motorului, instalaţia de climatizare
41 	10 A	Oglinzile exterioare încălzite